Lab

5

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH SỐ 5

Cấu hình thiết bị mạng

Configuring Network Devices

Môn học: Nhập môn Mạng máy tính

| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Đỗ Thị Hương Lan |
| --- | --- |
| Sinh viên thực hiện | Lê Nguyễn Nhật Anh (21520138) – Nhóm trưởng Nguyễn Lê Quỳnh Hương ( 21520255) |
| Mức độ hoàn thành | Hoàn thành |
| Thời gian thực hiện | 16/11/2022 – 30/11/2022 |
| Tự chấm điểm | 9/10 |

  - CÁC BƯỚC THỰC HÀNH

- Cấu hình thiết bị mạng không dây

- Mở file Lab 5a.pka

  - Kết nối thiết bị mạng không dây vào mô hình

- Sử dụng cáp thẳng (Copper Straight-through) để kết nối từ cổng Internet của wireless router đến cổng Fa0/7 của switch

  - Cấu hình cơ bản cho Wireless Router

◆ Cấu hình phần Internet connection

- Chọn WRS2 → GUI tab

- Chọn phần Internet Connection type thành Static IP

- Cấu hình phần địa chỉ IP với thông số sau:

- Internet IP address: 172.17.88.25

- Subnet mask: 255.255.255.0

- Default gateway: 172.17.88.1

◆ Cấu hình phần Network Setup

- Kéo xuống phần Network Setup

- Điền Router IP là 172.17.40.1 và subnet mask là 255.255.255.0

- Chọn Enabled cho phần DHCP server

- Click Save Settings

1.3 Cấu hình truy cập và bảo mật cho Wireless Router

- Chọn tab Wireless ở phía trên cùng

- Chuyển Network Mode thành Wireless-N Only và đổi tên của mạng không dây SSID thành WRS_LAN

- Tắt SSID Broadcast (chọn Disabled) và click Save Settings

- Chọn tab Wireless Security. Thay Security Mode từ Disabled thành WPA2 Personal

- Sử dụng mật khẩu cisco123 (phần passphrase)

- Click Save Settings

◆ Basic Wireless Settings

◆ Wireless Security

1.4 Cấu hình Wireless Client

- Click PC3 → Desktop → PC Wireless

- Click Profiles tab. Click New. Đặt tên Wireless Access

- Trong màn hình tiếp theo, click Advanced Setup. Gõ WRS_LAN trong phần Wireless Network Name. Click Next

- Chọn Obtain network settings automatically (DHCP) và click Next

- Trong phần Wireless Security, chọn WPA2-Personal và click Next

- Gõ passphrase là cisco123 và click Next

- Click Save và click Connect to Network

1.5. Kiểm tra kết nối

- Xem phần Signal Strength và Link Quality để biết thông tin link kết nối.

- Click More Information để xem chi tiết cấu hình địa chỉ IP

◆ Signal Strength and Link Quality

◆  More Information

1.6 Kiểm tra kết quả thực hành

- Sau khi hoàn thành, chuyển sang cửa sổ PT Activity và nhấn Check Results để xem kết quả

◆  PT Activity

◆  Overall Feedback

◆ Assessment Items

◆ Mô hình mạng

- Cấu hình Router

- Mở file Lab 5b.pka

2.1 Cấu hình địa chỉ IP cho các router

- Chọn R1 → CLI tab

- Nhập password cisco để đăng nhập

- Gõ lệnh enable và nhập password class

- Gõ lệnh config t để cấu hình các interface của Router 1

- Gõ các lệnh sau để cấu hình địa chỉ cho interface gigabitethernet 0/0 (địa chỉ được cấu hình là địa chỉ đã được xác định trong bảng địa chỉ)

- Quan sát thông báo để biết đã cấu hình thành công Interface G0/0 hay chưa. Nếu đã thành công, gõ lệnh exit để thoát khỏi phần cấu hình của Interface G0/0

- Thực hiện lại Bước 5, 6 để cấu hình địa chỉ cho interface còn lại là G0/1 của R1 với các thông tin trong bảng địa chỉ

- Sau khi cấu hình xong, lưu lại cấu hình với câu lệnh copy run start. Lưu ý: dùng lệnh exit để thoát và thực hiện lệnh ở mode R1#

- Thực hiện tương tự các bước ở trên để cấu hình cho các Interface G0/0, G0/1 của R2

◆   R1

◆    R2

2.2 Kiểm tra cấu hình

- Kiểm tra kết nối bằng cách ping từ PC1 -> PC4, R2 ->PC2 và chụp lại kết quả kiểm tra, đưa vào báo cáo.

- Sử dụng các câu lệnh show để xem các cấu hình của Router 1 và 2

◆    PC1 → PC4

◆     R2 → PC2

◆ Cấu hình của R1

◆ Cấu hình của R2

2.3 Kiểm tra kết quả thực hành

◆  PT Activity

◆  Overall Feedback

◆ Assessment Items

◆  Mô hình mạng

3. Bài toán chia mạng và cấu hình mô hình

- Mở file Lab5c.pka

3.1 Chia mạng con và phân bổ IP

- Xác định số lượng mạng con trên mô hình đã cho.

- Thực hiện việc chia mạng từ mạng đã cho (192.168.100.0/24). Liệt kê các thông số gồm địa chỉ mạng, dãy địa chỉ host, địa chỉ broadcast của các mạng con.

◆     Bảng chia mạng con

| STT | Địa chỉ mạng | Địa chỉ đầu | Địa chỉ cuối | Địa chỉ broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 192.168.100.0 | 192.168.100.1 | 192.168.100.30 | 192.168.100.31 |
| 1 | 192.168.100.32 | 192.168.100.33 | 192.168.100.62 | 192.168.100.63 |
| 2 | 192.168.100.64 | 192.168.100.65 | 192.168.100.94 | 192.168.100.95 |
| 3 | 192.168.100.96 | 192.168.100.97 | 192.168.100.126 | 192.168.100.127 |
| 4 | 192.168.100.128 | 192.168.100.129 | 192.168.100.158 | 192.168.100.159 |
| 5 | 192.168.100.160 | 192.168.100.161 | 192.168.100.190 | 192.168.100.191 |
| 6 | 192.168.100.192 | 192.168.100.193 | 192.168.100.222 | 192.168.100.223 |
| 7 | 192.168.100.224 | 192.168.100.225 | 192.168.100.254 | 192.168.100.255 |

- Sau khi chia mạng con, gán các mạng con vào từng mạng

- Sau khi gán mạng con, hoàn thành bảng địa chỉ sau:

◆     Bảng cấu hình địa chỉ

| Device | Interface | IP Address | Subnet Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 192.168.100.1 | 255.255.255.224 | N/A |
|  | G0/1 | 192.168.100.33 | 255.255.255.224 | N/A |
|  | S0/0/0 | 192.168.100.127 | 255.255.255.224 | N/A |
| R2 | G0/0 | 192.168.100.65 | 255.255.255.224 | N/A |
|  | G0/1 | 192.168.100.97 | 255.255.255.224 | N/A |
|  | S0/0/0 | 192.168.100.158 | 255.255.255.224 | N/A |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.100.2 | 255.255.255.224 | 192.168.100.1 |
| S2 | VLAN 1 | 192.168.100.34 | 255.255.255.224 | 192.168.100.33 |
| S3 | VLAN 1 | 192.168.100.66 | 255.255.255.224 | 192.168.100.65 |
| S4 | VLAN 1 | 192.168.100.98 | 255.255.255.224 | 192.168.100.97 |
| PC1 | NIC | 192.168.100.30 | 255.255.255.224 | 192.168.100.1 |
| PC2 | NIC | 192.168.100.62 | 255.255.255.224 | 192.168.100.33 |
| PC3 | NIC | 192.168.100.94 | 255.255.255.224 | 192.168.100.65 |
| PC4 | NIC | 192.168.100.124 | 255.255.255.224 | 192.168.100.97 |

3.2 Cấu hình thiết bị

- Từ bảng thông tin ở trên, thực hiện cấu hình IP phù hợp cho các các thiết bị R1, S3 và PC4

◆  Cấu hình R1

◆  Cấu hình S3

◆  Cấu hình PC4

3.3 Kiểm tra kết quả thực hành

◆  Overal Feedback

◆  Assessment Items

◆  Mô hình mạng